微波卫星产品算法流程化技术检验评价子系统

干涉测量大气延迟校正产品

适用范围

适用于1米C-SAR卫星、3米L-SAR卫星、5米S-SAR卫星、高轨20米SAR卫星。

产品定义

干涉测量大气延迟校正产品：在干涉测量过程中，校正了因为对流层大气层因素引起的相位延迟误差。

算法流程图

ECMWF数据

计算ZHD

计算ZWD

计算ZTD

辅助DEM

初始化L0、β

改进的的迭代分解插值模型

全局插值的大气总延迟ZTD

轨道参数

构建轨道模型

计算每一像元卫星入射角

SAR卫星视线向大气延迟DLOS

SLC

图 1 算法流程图

生产算法流程

模块输入

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMWF数据 |  | 包括气压、比湿、温度、高度分层、大气干分压、大气湿分压 |  |
| 2 | 元文件信息 | xml | 包括影像地理坐标（WGS84）、卫星波长信息、图像的行列数、入射角的样点值 |  |
| 3 | 主辅SAR影像数据对 |  | 像素具有地理坐标以及高程坐标等关联信息. 此处要求SAR数据：经过几何校正和地形校正的SAR影像产品。 |  |
| 4 | 主辅SAR影像干涉影像 |  | 干涉处理得到的影像，且经历了地理编码处理之后。 |  |
| 5 | 主辅辅助DEM对 |  | 主辅SAR影像各一辅助DEM。 |  |

计算ZTD

- 输入：ECMWF数据或者其他气象数据，SAR影像地理范围，DEM

- 输出：总天顶大气延迟值ZTD

- 计算总天顶大气延迟值ZTD，具体计算过程如下：

- 总体天顶大气延迟值ZTD (朱邦彦, 2017)

ZTD=ZHD+ZWD

- 计算ZHD (李松青, 2018) (孟昊霆, 2020)

ZHD=2.2768±0.0024  p0f(φ,H)

fφ,H=1−0.00266cos2φ−0.00028H

其中，P0为地面气压(mbar)，φ为纬度，H为大地高

- 计算ZWD (李松青, 2018) (孟昊霆, 2020)

ZWD=0.002271255T0+0.05e0

e0=rℎ×6.11×107.5T0T0+273.15

其中，rℎ为相对湿度（比湿）。T0为地面温度（℃）。e0为地面水汽压（mbar）。

- 计算过程：

- 获取SAR影像范围内的气象站点数据，或者其他气象数据（例如ECMWF）。并从气象数据中解析出气象站点或者气象点的经纬度、地面温度（℃），地面水汽压e0或者比湿rh，地面气压p0（mbar）。 - 根据气象站点或者气象点的经纬度，从DEM中获取对应的高程H。 - 根据公式b,c计算各个气象点的ZHD、ZWD - 根据公式a计算各个气象点的ZTD。

迭代分解插值模型

- 输入：各气象点ZTD、DEM（或者SAR对应的GTC产品），初始L0、β

- 输出：大气总延迟值图（或者像素点-大气总延迟表）

- 根据迭代分解插值模型，以气象点的ZTD为样本点，计算垂直分层延迟模型参数，以及大气湍流插值图和残余相位插值图，具体算法描述：

- 大气延迟模型：

∆L=Sℎ+Tx+ε

Sℎ=L0e−βℎ−ℎminℎmax−ℎmin

其中，∆L为大气延迟，对应ZTD；S(ℎ)为大气垂直延迟部分(简记为S)，T(x)为大气湍流延迟部分，ε为残余相位部分；L0、β为待求解参数；h为高程；hmax、hmin为对应区域高程的最大值和最小值。

- 算法具体计算流程

- 初始化 L0、β - 计算整个区域内的高程最小值ℎmin，高程的最大值hmax - 获取每个SAR像元的经纬度、高程值 - 初始化T(x)=0 - 获取气象点的ZTD - 根据L0、β，以及气象点的经纬度，高程值，计算气象点的S(ℎ) - 根据气象点的ZTD、Sℎ和T(x)，计算得到气象点的大气延迟残余ε0。 - 根据ε0，执行反距离权重插值，得到SAR影像范围内的大气延迟残余ε，并得到气象点新的大气延迟残余ε0。 - 根据ε0、气象点的ZTD、S，根据公式计算得到气象点的湍流延迟值T0(x)。 - 根据T0(x)，使用反距离权重插值，得到SAR影像范围内的大气湍流延迟T(x)，并得到气象点新的T0(x)。 - 根据T0x、ε0、气象点的ZTD，计算得到气象点新的S(h)。 - 根据气象的高程、S(h)，求解新的参数L0、β。 - 判断参数L0、β是否稳定？是，执行14)；否，执行5)-12) - 根据参数L0、β，以及每个像元的高程值，根据公式计算得到每个像元的Sp(ℎ)。 - 根据插值结果ε，插值结果Tx得到每个像元的大气湍流延迟值Tp、大气延迟残余值εp - 每个像元根据Sp(ℎ)、Tp、εp，根据公式计算得到对应的大气延迟∆L

延迟转换

- 输入：像素-大气延迟表，轨道模型参数，SAR影像信息

- 输出：像素-DLOS表

- 将大气天顶角延迟转换为卫星视向的大气延迟算法处理：

- 大气天顶角延迟与卫星视向的大气延迟转换公式 (朱邦彦, 2017)

DLOS=1cos⁡θZTD

其中，θ为局部入射角，DLOS为卫星视向的大气延迟，ZTD为大气天顶角延迟

- 局部入射角计算公式

在此处键入公式。

- 具体计算流程

- 根据轨道参数和SAR值获取每个像元的入射角 - 根据每个像元的入射角、ZTD，根据公式得到每个像元的DLOS

延迟相位去除

- 输入：大气延迟DLOS、SAR影像数据

- 输出：去除大气延迟相位的干涉影像图

- 算法处理:

- 大气延迟-相位转换公式 (朱邦彦, 2017)

∆Φ=4πλ DLOS

其中，λ为波长

- 具体计算流程

- 根据主辅SAR影像中每个像元的DLOS，以及对应的波长，计算对应的相位误差。 - 从干涉图的相位中减去相位误差，得到大气延迟校正后的干涉影像图

输出

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去除大气延迟相位的干涉影像图 |  |  |  |

问题整理

| 序号 | 问题 | 答复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计算ZTD输入数据过程中，需要“P0为地面气压(mbar)，φ为纬度，H为大地高、rℎ为相对湿度（比湿）。T0为地面温度（℃）。e0为地面水汽压（mbar）”数值，请问此类数据如何获取？此类数据获取提供用户上传或者在线选择两种方式是否可以？ | ECMWF网站上有该数据，需要去下载 |  |
|  | 迭代分解插值模型中，L0 和β初始值有什么要求？ L0与β作为模型待求参数，由于使用迭代算法，因此需要老师提供其初始值。 | 如果这个插值太复杂，就去掉吧，改为反距离权重插值吧 |  |
|  | 迭代算法的迭代终止条件为待求参数值稳定。请问如何判断待求参数值是否稳定？对应的阈值是多少？ | 如果这个插值太复杂，就去掉吧，改为反距离权重插值吧 |  |
|  | 延迟转换中，局地入射角的计算方式？ | 这个入射角就是指每个像元的入射角 |  |

引用论文

李松青. 2018. 基于GPT2w模型的区域大气可降水汽研究. 桂林 : 桂林理工大学, 2018.

孟昊霆,张克非,杨震,刘晓阳. GPT2/GPT2w+Saastamoinen模型ZTD估计的亚洲地区精度分析. 测绘科学. 2020年, 卷 45, 08.

朱邦彦. 2017. InSAR对流层延迟校正及其在地表沉降监测中的应用研究. 无出版地 : 武汉大学, 2017.