开发整体思路

干涉形变程序，调用了isce2做干涉，mintpy做小基线分析。整体程序计算流程如下：

图 1 程序算法计算流程

isce2+minty 做insar | 印象笔记网页版 (yinxiang.com)

ISCE2 2.5.3软件介绍

代码网址：isce-framework/isce2: InSAR Scientific Computing Environment version 2 (github.com)

Isce2库说明：

- isce-framework/isce2-docs: Documents and tutorials for isce2 (github.com)

- isce2/contrib/stack at main · isce-framework/isce2 (github.com)

使用说明：

- isce2/README.md at main · isce-framework/isce2 (github.com)

- Jupyter Notebook Viewer (nbviewer.org)

Mintpy 1.3.2软件介绍

代码网址：insarlab/MintPy: Miami InSAR time-series software in Python (github.com)

Mintpy软件说明：

- 使用说明：MintPy/README.md at main · insarlab/MintPy (github.com)

- 说明文档：insarlab/MintPy-tutorial: Tutorials in Jupyter Notebook for MintPy (github.com)

- Isce+mintpy帮助文档：MintPy-tutorial/stripmapApp_postProc.ipynb at main · insarlab/MintPy-tutorial (github.com)

Mintpy 不同成像模式的 干涉流程：

Jupyter Notebook Viewer (nbviewer.org)

- 4.数据下载

首先建立一个工程文件夹，下面分别建立SLC文件夹，DEM文件夹，轨道数据（orbits）文件夹（ POD Precise Orbit Ephemerides即为POD精密定轨星历数据，这是最精确的轨道数据，但该数据距离GNSS下行21天之后才可以使用。每天会产生一个文件，每个文件覆盖26个小时（一整天24小时加上一天开始前1小时和一天结束后的1小时），定位精度优于5厘米。文件后缀为aux_poeorb；POD Restituted Orbit（POD回归轨道数据），这是比较精确轨道数据，文件在接收到GNSS数据的3小时内产生。该文件覆盖一个卫星的轨道，从升序节点ANX加593 OSV重叠于卫星轨道的时间跨度之前。定位精度优于10厘米，文件后缀为aux_resorb）。和AUX文件（Calibration Auxiliary Data，校准辅助数据，文件后缀为aux_cal）。其中SLC数据，AUX_CAL数据和AUX_Poeorb数据都可以在ASF官网下载。

（1）SLC数据下载

到ASF官网下载，需要下载同一轨道的数据，不然处理会出错误。选定好下载文件之后将其添加到购物车里面，然后选择data Download里面的python脚本，运行python脚本可以将数据全部下载下来，特别方便。

（2）精密轨道数据下载地址：

• https://aux.sentinel1.eo.esa.int/

ESA上的下载地址：

• https://scihub.copernicus.eu/gnss/#/home

ASF官网上的下载地址：

• https://s1qc.asf.alaska.edu/aux_poeorb/

其中第二个网站的账号密码均为：gnssguest

下面以成像时间为20160705（S1A_IW_SLC__1SDV_20160705T222043_20160705T222116_012019_0128FB_1232.SAFE）数据为例，其对应的轨道数据如下：

如上图所示：可看到每个轨道数据文件都有3个日期，1:精密轨道数据发布日期，2：数据成像时间的前一天，3：数据成像时间的后一天，网站右边查询过滤器的日期为成像时间的前一天，因此成像时间为20160705的数据文件对应轨道文件为S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_20160725T121611_V20160704T225943_20160706T005943.EOF。点击文件用浏览器下载即可。

一般选择第三个网址进行下载https://s1qc.asf.alaska.edu/，

进去之后选择aux_poeorb, 页面显示如下：

文件名称露出来的时间是精密轨道数据发布日期，鼠标放在链接上，查看完整的文件名称，选择需要的数据，点击后出现一个网页，等待网页完全加载后，另存为，另存为之后浏览器回自动加.txt后缀，删除.txt后缀，保持后缀为.EOF即可。

以上为手动下载精轨文件自己添加到文件夹orbits里，也可以直接利用python脚本fetchOrbit.py进行下。但是欧空局在2020年2月改变了哨兵一号轨道的位置。因此需要使用ISCE2 GitHub上一个新版本的“fetchOrbit.py”，才能自动下载文件，它拥有这个新站点。

（3）AUX_CAL数据下载

下载地址为：https://sar-mpc.eu/ipf-adf/aux_cal/

AUX_CAL辅助文件主要是用来天线方向图校正，IPF(Instrument Processing Facility)仪器处理设备如果是同一个版本的话则不需要辅助文件。主要使用的是2015年3月之前，也就是说当2015年3月之后和之前的图像生成干涉图时会导致相位偏移的变化，因此需要此文件进行校正。但是还是需要文佳夹Aux存在，后期命令必须。

（4）DEM下载

高程数据数据。数据来源:30米 ASTGTM2, 数据格式：tif。备注：数据的经纬度范围必须是整数。SRTM、ASTER GDEM等全球数字高程数据（DEM）下载方式简介 (wang1314.com)

附录：

此部分为上面部分内容的截图

Isce+mintpy 干涉计算的官方示例文档Jupyter Notebook Viewer (nbviewer.org)

stripmapApp:

H. Fattahi, M. Simons, and P. Agram, "InSAR Time-Series Estimation of the Ionospheric Phase Delay: An Extension of the Split Range-Spectrum Technique", IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 55, no. 10, 5984-5996, 2017. (https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7987747/)

topsApp:

- Fattahi, P. Agram, and M. Simons, “A network-based enhanced spectral diversity approach for TOPS time-series analysis,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 55, no. 2, pp. 777–786, Feb. 2017. (https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7637021/)

配置文件

修改配置文件：

- 填写WorkSpace，工作区路径用于生成临时文件。

- 填写输入参数：修改参数MainImg、SARS、box、DEM、Orbits、AuxDir、NumConnections、EsdCoherenceThreshold的ParaValue字段。

- 备注：

- <1> SARS、DEM、Orbits、AuxDir路径下不能存放其他数据。

- <2> AuxDir可以为空。

- 创建输出路径：在WorkSpace创建Output文件夹，算法将文件生成至Output文件夹中。

配置文件实例：

<?xml version='2.0' encoding='utf-8'?>

<Root>

<TaskID>CSAR_202107275419_0001-0</TaskID>

<WorkSpace>F:\MicroWorkspace\C-SAR\</WorkSpace>

<AlgCompt>

<DataTransModel>File</DataTransModel>

<Artificial>ElementAlg</Artificial>

<AlgorithmName>Deformation-C-SAR-V2.0</AlgorithmName>

<DllName>Deformation-C-SAR-V2.0.exe</DllName>

<ChsName>干涉测量形变产品</ChsName>

<AlgorithmDesc>干涉测量形变产品</AlgorithmDesc>

<Version>2.0</Version>

<AlgorithmClass>陆表类产品_干涉测量形变产品</AlgorithmClass>

<AlgorithmLevel>5</AlgorithmLevel>

<AlgoirthmID>Deformation_中科卫星应用德清研究院_2.0</AlgoirthmID>

<Author>中科卫星应用德清研究院</Author>

<Type>算法</Type>

<Environment>

<IsCluster>0</IsCluster>

<ClusterNum>0</ClusterNum>

<OperatingSystem>Windows10</OperatingSystem>

<CPU>单核</CPU>

<Memory>4GB</Memory>

<Storage>10GB</Storage>

<NetworkCard>无需求</NetworkCard>

<Bandwidth>无需求</Bandwidth>

<GPU>无需求</GPU>

</Environment>

<Utility Resolution="1" Satellite="GF3C" Sensor="MSS" />

<Inputs ParameterNum="8">

<Parameter>

<ParaName>MainImg</ParaName>

<ParaChsName>主影像时间</ParaChsName>

<Description>哨兵数据主影像的时间，来源于数据名称</Description>

<ParaType>Value</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>20190603</ParaValue>

<MaxValue>DEFAULT</MaxValue>

<MinValue>DEFAULT</MinValue>

<OptionValue>DEFAULT</OptionValue>

<NoDataValue>DEFAULT</NoDataValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>SARS</ParaName>

<ParaChsName>SAR影像文件夹路径</ParaChsName>

<Description>哨兵1号数据存放的文件夹</Description>

<ParaType>File</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>F:\MicroWorkspace\railway\slc</ParaValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>box</ParaName>

<ParaChsName>经纬度包围盒</ParaChsName>

<Description>经纬度包围盒SNWE。例子：30.0;30.2;117.3;117.5</Description>

<ParaType>value</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>30.0;30.2;117.3;117.5</ParaValue>

<MaxValue>DEFAULT</MaxValue>

<MinValue>DEFAULT</MinValue>

<OptionValue>DEFAULT</OptionValue>

<NoDataValue>DEFAULT</NoDataValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>DEM</ParaName>

<ParaChsName>高程数据路径</ParaChsName>

<Description>高程数据数据。数据来源:30米 ASTGTM2, 数据格式：tif。备注：数据的经纬度范围必须是整数</Description>

<ParaType>File</ParaType>

<DataType>zip</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>F:\MicroWorkspace\railway\DEM\1</ParaValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>Orbits</ParaName>

<ParaChsName>卫星精密轨道数据</ParaChsName>

<Description>哨兵1号精密轨道数据的文件夹路径</Description>

<ParaType>File</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>F:\MicroWorkspace\railway\orbits</ParaValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>AuxDir</ParaName>

<ParaChsName>AUX_CAL辅助文件</ParaChsName>

<Description>AUX_CAL辅助文件主要是用来天线方向图校正，IPF(Instrument Processing Facility)仪器处理设备如果是同一个版本的话则不需要辅助文件。

主要使用的是2015年3月之前，也就是说当2015年3月之后和之前的图像生成干涉图时会导致相位偏移的变化，因此需要此文件进行校正。下载路径：https://sar-mpc.eu/ipf-adf/aux_cal/

但是还是需要文佳夹Aux存在</Description>

<ParaType>File</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>F:\MicroWorkspace\railway\AuxDir</ParaValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>NumConnections</ParaName>

<ParaChsName>连接数量</ParaChsName>

<Description>number of interferograms between each date and subsequent dates </Description>

<ParaType>Value</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>3</ParaValue>

<MaxValue>9999</MaxValue>

<MinValue>0</MinValue>

<OptionValue>DEFAULT</OptionValue>

<NoDataValue>DEFAULT</NoDataValue>

</Parameter>

<Parameter>

<ParaName>EsdCoherenceThreshold</ParaName>

<ParaChsName>相干性阈值</ParaChsName>

<Description>'Coherence threshold for estimating azimuth misregistration using enhanced spectral diversity  </Description>

<ParaType>Value</ParaType>

<DataType>string</DataType>

<ParaSource>Man</ParaSource>

<ParaValue>0.75</ParaValue>

<MaxValue>1</MaxValue>

<MinValue>0</MinValue>

<OptionValue>0.85</OptionValue>

<NoDataValue>DEFAULT</NoDataValue>

</Parameter>

</Inputs>

<Outputs ParameterNum="1">

<Parameter>

<ParaName>DeformationProduct</ParaName>

<ParaChsName>干涉测量形变产品</ParaChsName>

<Description>干涉测量形变产品，算法会自动填写</Description>

<ParaType>File</ParaType>

<DataType>tar.gz</DataType>

<ParaSource>Cal</ParaSource>

<ParaValue>F:\MicroWorkspace\C-SAR\Deformation\Output\DeformationProduct.tar.gz</ParaValue>

</Parameter>

</Outputs>

</AlgCompt>

</Root>

运行程序

(1)在Deformation-C-SAR-V2.0.1.exe路径下打开cmd窗口，运行“Deformation-C-SAR-V2.0.1.exe”,如下图所示：

(2)在cmd窗口输出“progress bar: 100%  successful production of Deformation products!”则代表程序运行完成。