系统组件模块调研

微波卫星产品算法流程化技术检验评价子系统

土壤水分产品

    - 1.1.1 适用范围

该算法针对1米C-SAR卫星产品，3米L-SAR卫星产品。

    - 1.1.2 产品定义

土壤水分产品：

    - 1.1.3 土壤水分产品流程

待处理数据选择

数据类型

后向散射系数产品

极化方式

HH极化后向散射系数产品

VV极化后向散射系数产品

输出

①后向散射系数生产时间

②经纬度坐标

③区域范围

④分辨率

预处理流程：

- 影像投影系转换为地理坐标系（EPSG:4326），函数：check_img_projection()；

2.根据box参数和影像相交区域裁剪影像，函数：cut_imgs()；

3.cover、NDVI、NDWI、局部入射角文件影像重采样到sar影像相同分辨率，函数：resampling_img()；

预处理结果输出路径：I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\preprocessed

HH_preprocessed.tif、VV_preprocessed.tif、Covering_preprocessed.tif、NDVI_preprocessed.tif、NDWI_preprocessed.tif、LocalIncidenceAngle_preprocessed.tif

除去水体、城镇、道路等像元

数据匹配

2020年全国30米地表覆盖产品，

下载链接：http://data.casearth.cn/sdo/detail/5fbc7904819aec1ea2dd7061

选择植被覆盖范围

数据匹配

与HH、VV后向散射系数产品相同范围的NDVI数据。

    - 输出

具有裸土范围的HH极化后向散射系数产品及VV极化后向散射系数产品。

计算ROI流程，函数： create_roi()：

输出路径：

I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\preprocessed\mask.tif

计算VWC

NDWI数据匹配

与HH、VV后向散射系数产品相同范围的NDWI数据。

经验系数匹配

经验系数数据库中提取，e1、e2根据区域查找对应的值。

计算公式

VWC=e1NDWI2+e2NDWI

NDWI=RNIR−RSWIRRNIR+RSWIR

备注：NDVI、NDWI直接从数据库中读成果数据。

函数：cal_vwc()

输出

输出VWC（矩阵数组）

输出路径：

I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\processing\vwc.tif

计算植被覆盖区域总后向散射系数

数据输入

远/近地入射角θ，从元文件中读取。

经验系数匹配

经验系数数据库中提取，c、d根据区域查找对应的值。

计算公式

σsoil0=1+σimage0−cVWCcosθexp⁡(−2dVWCsecθ)

备注：对于不同极化方式HH和VV，其值也有所不同，因此，此处计算出两组σHHsoil0和σVVsoil0。

函数：cal_bare_soil_bsc()

输出

两组σHHsoil0和σVVsoil0

输出路径：

I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\processing\hh_bare_soil_bsc.tif

I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\processing\vv_bare_soil_bsc.tif

计算土壤介电常数

经验系数匹配

经验系数数据库中提取，λ根据区域查找对应的值。

计算公式

ɛ=10.024tanθlog10100.19λ0.15σHHsoil0cosθ1.82sinθ0.93σVVsoil00.786

函数：cal_soil_moisture()

输出

Ɛ

输出路径：

I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\processing\soil_dielectric.tif

基于Dubois模型计算土壤水分含量

具体看参考文献1的4.2节和4.3节；

函数：dobsen_inverse()

输出路径：

I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\processing\soil_moisture.tif

输出

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤水分产品 | tif | 记录土壤水分含量 |  |
| 2 | 产品元文件 | xml | 记录生产产品的卫星信息、算法信息、产品信息。 |  |
| 3 | 快视图 | jpg | 预览图 |  |

输出路径：I:\MicroWorkspace\product\C-SAR\SoilMoisture\Temporary\processing\product

参考文献：

- 白晓静. 基于多波段多极化SAR数据的草原地表土壤水分反演方法研究[D].电子科技大学,2017.

- 谢凯鑫.基于Radarsat-2全极化数据的高原牧草覆盖地表土壤水分反演