系统组件模块调研

微波卫星产品算法流程化技术检验评价子系统

地表覆盖类型产品

适用1米C-SAR卫星、3米L-SAR卫星、5米S-SAR卫星、高轨20米卫星

模块输入

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像SAR | tif |  |  |
| 2 | 元文件信息 | xml |  |  |
| 3 | 标记数据 | scv |  |  |

处理流程

全极化SAR影像

极化滤波

极化分解

Freeman分解

Touzi分解

Yamaguchi分解

Cloude-Pottier分解

SVM分类

极化特征参数

| Freeman分解 | 表面散射ps、偶次散射pd、体散射pv |
| --- | --- |
| Touzi分解 | 散射角αs、散射相位ϕα、目标散射对称度τ、相对能量λi |
| Yamaguchi分解 | 表面散射fs、二次散射fd、体散射fv、螺旋体散射fℎ |
| Cloude-Pottier分解 | 散射熵H、反熵A、平均散射角α |

地表覆盖类型产品

图 1 算法流程图

数据准备

- 输入：单视斜距复数影像产品、元文件信息

- 数据合格性验证：检验数据是否齐全，符合算法执行要求。支持条带、聚束、扫描等不同成像模式，支持单极化、多极化和全极化模式1-2级产品，支持单视复数SLC产品，多视地距图像MGD产品，粗略地理编码GEC产品和精确地理编码EEC产品的读取。

- 输出： 满足要求，继续下一步执行，否则退出执行，输出数据不符合算法要求

极化滤波

- 输入：全极化SAR影像

- 输出：滤波后的全极化SAR影像

- 算法：使用精致Lee滤波方法，对SAR影像数据进行滤波。

- 精致Lee滤波方法

精致Lee滤波方法是Lee等人提出的基于方向性非正方形和最小均方误差的滤波算法。该滤波方法既能避免通道间的串扰，又能保持均匀区域的极化信息，这是因为：对于每个像素，其协方差矩阵的各个元素都是独立地进行滤波，避免了串扰；协方差矩阵的各元素滤波时采用了相同的边界对齐窗和滤波加权值，保持了极化信息。此外，边界对齐窗的实用，保持了图像的清晰度。 滤波可以在一个 7×7 或 9×9 的滑动窗中进行，也可以类似地在更大的 11×11 或更小的 5×5 窗口中进行。大窗能更好地平滑相干斑，而小窗能更好地保持纹理。 精致Lee滤波定义8种非正方形的局部窗口，如下图所示。对于均匀区域，滤波后的像素值等于局部窗口内像素点的均值，而对于非均匀区域，滤波后的像素值近似于局部窗口内中心像素值。 图 20精致Lee滤波定义的边界对齐窗口 在实际算法中8种边界对齐窗口由于边界方向不同，可以看作是4种模板，4种模板分别对应上图中的0和4，1和5，2和6，3和7共八种边界窗口。 精致 Lee 滤波如下公式所示。 x=y+by−y 其中，x是滤波后的值，y是观测值，y是局部窗口内计算的均值，参数b的计算方法如下公式所示。 b=var(x)var(y) 代入公式可得如下公式。 b=vary−y2δ2vary(1+δv2) 其中，δv表示噪声的标准差。 根据像素点的边缘方向选择相应的一种边界对齐窗，用窗口中白色区域进行滤波，舍弃掉黑色的像素部分。

- 具体算法流程

Step 1:极化散射矩阵转换为极化协方差矩阵 Step 2:对极化协方差矩阵每个元素独立执行精致Lee滤波。 Step 3:输出滤波之后的极化协方差矩阵

极化分解与特征提取

- 输入： SAR图像文件，极化相干矩阵，协方差矩阵数据

- 输出：极化分解之后的极化特征参数

- 算法：对极化协方差矩阵分别执行Freeman分解、Touzi分解、Yamaguchi分解、Cloude-Pottier分解，得到对应的极化参数。

- 极化分解和极化参数关系表

| 特征提取方法 | 特征参数 |
| --- | --- |
| Freeman分解 | 表面散射ps、偶次散射pd、体散射pv |
| Touzi分解 | 散射角αs、散射相位ϕα、目标散射对称度τ、相对能量λi |
| Yamaguchi分解 | 表面散射fs、二次散射fd、体散射fv、螺旋体散射fℎ |
| Cloude-Pottier分解 | 散射熵H、反熵A、平均散射角α |

- 极化分解理论

- Freeman极化分解 - Freeman分解是Freeman和 Durden于1998年提出的一种基于极化协方差矩阵的非相干目标分解方法，该方法是将极化协方差矩阵分解成表征三种散射机制的散射分量，即体散射分量、二次散射分量和表面散射分量，然后利用三种散射分量提取极化SAR目标特征进行极化SAR图像的分类。 基于三分量模型，可将极化协方差矩阵分解成 三种散射分量极化协方差矩阵的加权和为： - C=fsCs+fdCd+fvCv - 其中，方程组中fs、fd、fv分别代表表面散射分量、二次散射分量和体散射分量的权重。Freeman等人在假设目标满足散射对称性基础上，进一步假设三种散射分量相互独立，再根据Vanzyl的研究成果，不仅可以求解出各未知变量，还能得到各散射分量对应的散射能量，即： - &Ps=fs1+α2&Pd=fd1+β2&Pv=83fv - 式中，Ps、Pd、Pv分别代表表面散射、二次散射、体散射功率。 - Touzi极化分解 - Touzi 分解是一种针对 Cloude-Pottier 分解对于特定散射机制散射类型的模糊性提出的一种旋转不变( roll-invariant) 的非相干分解方法。Touzi 分解使用的是旋转不变的相干散射模型来参数化ki，并且可以得到4个旋转不变的参数： - ICTDi=αsi,ϕαsi,τi,λi - Touzi 分解一共产生12个参数，包括主要、中 等和低散射分量αsi,ϕαsi,τi,λi,i=1,2,3，复杂散射类型参数αsi和ϕαsi用来对对称目标散射机制提供明确描述，而τ代表目标散射对称度。其中每一个相干散射机制都可以用散射角αs、散射相位ϕα和代表目标散射对称度的 τ的极坐标轴来表示。 归一化特征值λi表示每一个相应的特征向量i所代表的散射机制的相对能量。 - Yamaguchi极化分解 - Yamaguchi 等在 Freeman-Durden 的基础上，考虑到城市里其他的反射不对称的情况，提出螺旋散射体分量，并将其作为第4个极化参量，该分量由螺旋体（等价于左旋或右旋圆极化状态）的散射引起，常常出现在城市区域，一般不存在于自然分布场中。 - Yamaguchi 分解模型为： - C=fsCs+fdCd+fvCv+fℎCℎ - 式中：C为该像元的协方差矩阵；Cs、Cd、Cv、Cℎ分别为表面散射、二次散射、体散射和螺旋体散射协方差矩阵；fs、fd、fv、fℎ分别为表面散射、二次散射、体散射和螺旋体散射分解系数。通过Yamaguchi分解获得的各散射成分的功率以及总功率表达公式为： - &Ps=fs1+β2&Pd=fd1+α2&Pv=fv&Pℎ=fℎ&P=Ps+Pd+Pv+Pℎ - 式中：P代表总功率；Ps、Pd、Pv、Pℎ分别代表表面散射、二次散射、体散射和螺旋散射功率。 - Cloud-Pottier极化分解 - Cloude-Pottier极化分解将相干矩阵T分解成独立的相干矩阵Tn之和： - T=i=13λiTi - 因此每一个散射机制i(i=1,2,3) 可以用秩为1的相干矩阵Ti和相应的正实部特征值λiλ1+λ2+λ3 来表示，并且可以用目标矢量ki来表示： - Ti=ki⋅ki∗T - 其中，∗表示共轭，T表示向量转置。Cloude指出每一个目标矢量ki有一个等价的单次散射矩阵Si，ki可以用该矩阵中的元素来表示： - ki=12Sℎℎi+Svvi,Sℎℎi−Svvi,2Sℎℎi - 该分解方法是学者 Clouded和 Pottier提出的。 其基本思想是通过对目标散射矩阵进行极化特征分解，利用得到的特征值和特征向量，定义能够表征目标极化散射特性的物理量极化熵H0≤H≤1、极化散射角α0≤α≤90°和反熵A0≤A≤1， 其定义如下： - 极化熵：H=−i=13pilog3pi - 极化散射角：α=p1α1+p2α2+p3α3 - 反熵：A=p2−p3p2+p3 - 其中，pi=λiλ1+λ2+λ3表示第i种散射机制的概率。

SVM分类模型训练

- 输入：样本{X，Y}

- 输出：分类模型

- 算法：通过样本值训练SVM模型，获取分类模型。SVM的原理：

- SVM原理

SVM 原理表示为：设大小为l的样本xi,yii=1,...,l;x∈Rn;y∈+1,−1由两个类别组成，若x∈Rn属于第一类，则标记为正yi=1，否则标记为负yi=−1，支持向量机的目的在于寻找分类超平面H： ωTx+b=0 为使分类间隔最大要再满足约束条件 yiωTx+b−1≥0;i∈1,...,l 从而求得∂ω=12ω2=12ω⋅ω的最小值，当离群点较少时，一些样本可能无法 被正确分类，此时可以引入松弛因子ξi≥0,i=1,...,l， 因此原来的约束条件变为： yiωTx+b−1+ξi≥0;i∈1,...,l 原来的最优化目标函数变为： ∂ω=12ω2+Ci=1lξi 式中，C为惩罚因子。由于在实际分类中可能出现线性不可分的类别，核函数的引入使得SVM方法更加实用化。 常用的核函数包括： 线性核函数：kxixj=xiTxj； 径向基函数：kxixj=exp−γxi−xj2,γ>0； 多项式核函数：kxixj=γxiTxj+rd,γ＞0； S型核函数：kxixj=tanℎxiTxj+r。

地表覆盖类型分类

- 输入：分类模型，极化参数

- 输出：地表覆盖类型

- 算法：调用SVM得到的分类模型，将极化分解的极化参数作为输入，执行分类模型，获得地表覆盖分类结果。

调取真实性检验数据

- 数据检索：根据待检验产品的地理坐标、成像时间，检索出有效时间内的地面实测数据。

- 输出：调查数据和更高精度遥感数据。

输出

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表覆盖类型产品 | .tif |  |  |