系统组件模块调研

微波卫星产品算法流程化技术检验评价子系统

地表粗糙度产品

适用范围

适用于1米C-SAR卫星、3米L-SAR卫星、5米S-SAR卫星

产品定义

地表粗糙度产品：反应地表几何特征的产品

算法流程图

图 1 算法流程图

产品算法流程

模块输入

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射定标后的单视复数影像（极化方式HH或VV） | tif | 经过正射校正的后向散射产品 | 后向散射系数图、元数据文件、局部入射角均来自正射校正产品。其中元数据文件记录的卫星波长信息作为算法的参数使用。 |
| 2 | 元数据文件 | xml | 包括定标常数 、噪声等效 （NEBN）、图像的行列数、入射角的样点值与图像角点的行列号或角点坐标 |  |
| 3 | 局部入射角 | tif | 局部入射角文件 |  |
| 4 | 地表覆盖类型数据（Covering） | tif | 地表覆盖类型数据 | 范围与全极化SLC影像重叠 |
| 5 | NDVI数据 | tif | NDVI数据 | 范围与全极化SLC影像重叠 |

单视复数影像转为后向散射系数影像

使用《GF3用户手册》辐射定标公式。

除去水体、城镇、道路等像元

      - 除去水体、城镇、道路等像元

- 1）输入

2020年全国30米地表覆盖产品；

下载链接：http://data.casearth.cn/sdo/detail/5fbc7904819aec1ea2dd7061

- 2）输出

去除水体、城镇、道路的后向散射数据。

选择裸土范围

- 1）数据匹配

与HH/VV后向散射系数产品相同范围，相近时间的NDVI数据（数据库中读取）。

- 2）范围判断

利用NDVI计算裸土范围该指数的输出值在 -1.0 和 1.0 之间，大部分表示植被量，负值主要根据云、水和雪而生成

接近零的值则主要根据岩石和裸土而生成。

较低的（小于等于 0.1）NDVI 值表示岩石、沙石或雪覆盖的贫瘠区域。

中等值（0.2 至 0.3）表示灌木丛和草地

较高的值（0.6 至 0.8）表示温带雨林和热带雨林。

- 3）输出

具有裸土范围的HH极化后向散射系数产品及VV极化后向散射系数产品。

计算成像参数因子

- 输入：元数据、像元-入射角映射表（局部入射角数据）

- 输出：像元-成像参数因子值映射表

- 算法：根据成像参数因子计算公式，计算对应的成像参数因子。

- 成像参数因子计算公式如下：

fθ=82πλ4cos4θ

式中，λ为卫星信号微波波长，θ为入射角

- 计算流程如下

- 从元数据文件中读取卫星的微波波长λ - 从像元-入射角映射表中，获取像元对应的入射角 - 按照成像参数因子公式计算成像参数因子 - 重复1）-3），直至所有像元对应的成像参数因子计算完毕，记录到像元—成像参数因子值映射表中

计算土壤介电常数因子

- 输入：像元对应的土壤相对介电常数、像元-入射角映射表，影像极化方式

- 输出：像元-土壤介电常数因子值映射表

- 算法：根据土壤介电常数因子计算公式，计算每个像元的土壤介电常数因子。

- 土壤介电常数因子计算公式：

fε=​ε−1cosθ+ε−sin2θ1222   , 当极化方式为HH ​−ε−1ε1+sin2θ−sin2θε cosθ+ε−sin2θ1222        ,当极化方式为VV|​02      ,当极化方式为HV|​02    , 当极化方式为VH

其中，θ为像元对应的入射角，ε为像元的土壤相对介电常数。

- 计算流程如下：

- 根据像元-入射角映射表，读取像元对应的入射角 - 根据像元的土壤相对介电常数，获取像元对应的土壤相对介电常数 - 根据土壤介电常数因子公式，计算像元对应的土壤介电常数因子 - 重复上述过程，直至所有像元的土壤介电常数因子值计算完成，将结果记录到像元-土壤介电常数因子值映射表中

SPM模型

- 输入：后向散射系数图，像元-成像参数因子值映射表、像元-土壤介电常数因子值映射表

- 输出：像元-地表粗糙度（几何特征因子fr）映射表

- 算法：根据SPM模型，计算对应的几何特征因子。

- SPM模型

σ=fr  fθ  fε

式中，σ为后向散射系数，fθ为成像参数因子，fε为土壤介电常数因子，fr为地表粗糙度（地表几何特征因子fr）

- 计算流程

- 根据后向散射系数图、像元-成像参数因子值映射表、像元-土壤介电常数因子值映射表中，分别取出像元对应的后向散射系数、成像参数因子值、土壤介电常数因子值。 - 根据SPM模型，计算得到像元对应的几何特征因子（粗糙度）。 - 重复上述过程，直至所有像元的几何特征因子计算完成，将结果保存至地表粗糙度结果图中。

解算fr（需已知h求l，或已知l求h）

f(ℎ,l)函数：

fℎ,l=0.5ℎ2l2e−klsinθ

其中：k=2πλ>0 ，k为波数，λ为波长（单位：米）；θ为入射角。

显然：

lim∆ℎ→0+lim∆l→0+fℎ0+∆ℎ,l0+∆l−fℎ0,l0=0

lim∆ℎ→0+lim∆l→0−fℎ0+∆ℎ,l0+∆l−fℎ0,l0=0

lim∆ℎ→0−lim∆l→0+fℎ0+∆ℎ,l0+∆l−fℎ0,l0=0

lim∆ℎ→0−lim∆l→0−fℎ0+∆ℎ,l0+∆l−fℎ0,l0=0

因此，f(ℎ,l)在定义域内连续，

同样也很容易得出

- f(ℎ,l)在定义域ℎ∈0,+∞,l∈(0,+∞)中可导，

- f(ℎ,l)在定义域ℎ∈0,+∞,l∈(0,+∞)中可微。

根据模型限制条件（注：函数参数在整个实数域中都可定义）：

ℎ>0 and kℎ<0.3

2ℎl<0.3 and l>0

由上述两式可得ℎ、l的定义域为：

ℎ∈(0,0.3k)

l∈(2ℎ0.3,+∞)

分析函数f(ℎ,l)的单调性:

∂f∂ℎ=ℎl2e−klsinθ>0 , 当ℎ>0 ,l>2ℎ0.3

∂f∂l=0.5ℎ2le−klsinθ2−klsinθ=>0, l∈(0,2ksinθ)0, l=2ksinθ<0, l∈(2ksinθ,+∞)

由上可知：

对于∀ℎ0∈ℎ，l必然在l0=2ksinθ处，取得f(ℎ,l)的极大值。

对于∀l0∈l，f(ℎ,l0)始终为单调递增函数。

因此，

- 当ℎ=0, l=2ℎ0.3=0时，函数f(ℎ,l)取得最小值：

f0,0=0

但是ℎ>0,l>2ℎ0.3，因此

fℎ,l>0

- 当ℎ=0.3k，l=2ksinθ时,函数f(ℎ,l)取得最大值：

f0.3k,2ksinθ=0.5 0.3k22ksinθ2e−k2ksinθsinθ

f0.3k,2ksinθ=0.15e−2k4sin2θ

- 对ℎ0，在l=2ksinθ时,函数f(ℎ,l)取得极大值：

fℎ0,2ksinθ=2ℎ02k2sin2θe−2

- 对l0，在ℎ=0.3k 时，函数f(ℎ,l)取得极大值：

f0.3k,l0=0.045l02k2e−kl0sinθ

如果设已知f(ℎ,l)的一个取值fr，求ℎ、l。

ℎ

l

2ksinθ

0.3k

2ℎ0.3

A

B

首先，判断fr是否在取值范围0,0.15e−2k4sin2θ内，如果不在，则说明 fr 是非法的，应该不予计算。如果在取值范围内，fr是合法的，则ℎ,l满足曲线方程：

ℎ=2freklsinθl2>0

定义域：

ℎ∈(0,0.3k)

l∈(2ℎ0.3,+∞)

同样也写为：

l2e−klsinθ=2frℎ2

令：B=2frℎ2，A=ksinθ，x=l>0,式子修改为：

x2e−Ax=B

构建函数：

fx=x2e−Ax

超越函数，建议直接 不动点解法，迭代公式:

x=BeAx

模块输出

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 地表粗糙度结果图 | tif | 像元值为地表粗糙度计算值 |  |
| 2 | 产品元文件 | xml | 记录生产产品的卫星信息、算法信息、产品信息。 |  |
| 3 | 快视图 | jpg | 预览图 |  |