系统组件模块调研

微波卫星产品算法流程化技术检验评价子系统

土壤水分产品

    - 1.1.1 适用范围

该算法针对5米S-SAR卫星产品，20米GEO-SAR卫星产品。

    - 1.1.2 产品定义

土壤水分产品：

模块输入

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多时相（两景）后向散射产品 | tif | - 1.经过地形校正和辐射定标的单视复数影像； - 2.数量为两景。 | 来自正射校正产品 |
| 2 | 元数据文件 | xml | 包括定标常数 、噪声等效 （NEBN）、图像的行列数、入射角的样点值与图像角点的行列号或角点坐标 |  |
| 3 | 局部入射角影像 | tif | 记录每个像元的局部入射角 |  |
| 4 | 地表覆盖类型数据（Covering） | tif | 地表覆盖类型数据 | 范围与SAR影像重叠 |
| 5 | NDVI数据 | tif | NDVI数据 | 范围与SAR影像重叠 |

      - 1.3计算ROI

      - 1）设置算法配置文件cover_roi_ids

打开算法文件夹下的配置文件。

路径例如：G:\MicroWorkspace\EXE\C-SAR\SurfaceRoughness-C-SAR-V1.0\config.ini

      - A:30米全球地表覆盖数据GlobeLand30

a.下载地址：

http://globeland30.org/Page/sysFrame/dataIntroduce.html?columnID=81&head=product&para=product&type=data

b.打开config.ini，

设置cover_roi_ids为“120,121,122,130,140,150,152,153,180,190,200,201,202,210,220”。

      - B:2020年全国30米地表覆盖产品

a.下载链接：http://data.casearth.cn/sdo/detail/5fbc7904819aec1ea2dd7061

b.打开config.ini，

设置cover_roi_ids为“10,30,40,50,60,70,80,90”。

- 2）输出

去除ROI区域后向散射数据。

      - 1.4选择裸土或者低植被范围

- 1）数据匹配

与HH/VV后向散射系数产品相同范围，相近时间的NDVI数据（数据库中读取）。

- 2）范围判断

利用NDVI计算裸土范围该指数的输出值在 -1.0 和 1.0 之间，大部分表示植被量，负值主要根据云、水和雪而生成

接近零的值则主要根据岩石和裸土而生成。

较低的（小于等于 0.1）NDVI 值表示岩石、沙石或雪覆盖的贫瘠区域。

中等值（0.2 至 0.3）表示灌木丛和草地

较高的值（0.6 至 0.8）表示温带雨林和热带雨林。

- 设置算法配置文件ndvi_threshold

a.打开算法文件夹下的配置文件。

路径例如：G:\MicroWorkspace\EXE\C-SAR\SurfaceRoughness-C-SAR-V1.0\config.ini

- b.设置ndvi_threshold_min为0，设置ndvi_threshold_max为0.3；

- 3）输出

具有裸土范围的HH极化后向散射系数产品及VV极化后向散射系数产品。

  - 1.5计算土壤介电常数

参考文献1的第2节，利用Alpha 近似（ Alpha Approximation ）模型计算多时相影像的土壤节点常数。

输出

Ɛ

基于Dubois模型计算土壤水分含量

具体看参考文献2的4.2节和4.3节；

输出

| 序号 | 名称（参数/数据） | 格式 | 数据描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两个时相土壤水分产品 | tif | 记录土壤水分含量 |  |
| 2 | 产品元文件 | xml | 记录生产产品的卫星信息、算法信息、产品信息。 |  |
| 3 | 快视图 | jpg | 预览图 |  |

参考文献：

[1]何连,秦其明,任华忠,都骏,孟晋杰,杜宸.利用多时相Sentinel-1 SAR数据反演农田地表土壤水分[J].农业工程学报,2016,32(03):142-148.

[2]白晓静. 基于多波段多极化SAR数据的草原地表土壤水分反演方法研究[D].电子科技大学,2017.